# Katman 3.5 Değerlendirmesi ve Sonraki Adım

Gitar Tab Transkripsiyon Projesi · CRNN sonuç analizi · 1 Ekim 2026

# Sonuç: CRNN, CNN'i geçmedi

Beklentimiz bu adımda karşılanmadı. Kafa kafaya karşılaştırma:

| Model | Taban tab F1 | Sweep sonrası | pitch F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNN (train_tab) | 0.559 | 0.586 | 0.846 |
| CRNN (train_crnn) | 0.518 | 0.580 | 0.825 |

CRNN her iki metrikte de biraz daha kötü. Zamansal modelleme hipotezi — "BiLSTM yanlış-tel karışıklığını çözer, precision'ı yükseltir" — tutmadı. Precision hâlâ ~0.36–0.43, recall hâlâ ~0.92; marj eğrisi yine 0.50'de tavan yapmadan bitiyor ama kazanç marjinal. Yani CRNN turu sonuç olarak bir null result.

Ancak bu null result işe yarıyor: darboğazın nerede olmadığını kesinleştirdi. Sorun zamansal tutarlılık değil.

# Gerçek darboğaz: tel ataması (string assignment)

Asıl ipucu iki metriğin arasındaki fark: pitch F1 0.83 (perde neredeyse doğru) ama tab F1 0.52 (tel yanlış). Bu ~0.31'lik uçurum her iki modelde de aynı ve tek bir şeyi söylüyor: model doğru perdeyi buluyor ama yaklaşık %30 oranında yanlış teli seçiyor. Gitar tab'ının bilinen en zor problemi tam da bu.

Burada baştan verdiğimiz bir kararın bedelini de görüyoruz: audio_mic (mikrofon, tüm teller karışmış) kullanıyoruz. GuitarSet'te her teli ayrı veren hexafonik kanal (audio_hex) da var. Karışık mikrofon sesinden "bu perdeyi hangi tel üretti" sorusu fiziksel olarak yetersiz belirlenmiş — tel kimliği sadece ince tını farklarında (inharmonicity) yaşıyor. Yani bu tavan kısmen modelin değil, verinin/fiziğin sınırı.

Not: Mic seçimi yanlış değildi — kullanıcı telefonla kaydedince de karışık ses gelecek, yani gerçekçi. Ama tel ayrımını zorlaştırıyor.

# Olası çözüm yöntemleri

| # | Yöntem | Değerlendirme |
| --- | --- | --- |
| A | Çalınabilirlik-tabanlı tel ataması (Viterbi/DP) | ÖNERİLEN. Perde zaten iyi (0.83); teli akustikten zorlamak yerine el-hareketini minimize eden dinamik programlama ile ata. Model tel olasılıkları = emisyon, çalınabilirlik = geçiş maliyeti. Beklenti: tab F1 ~0.70+. Retrain gerekmez. |
| B | Hex ses üstünde tel-farkında eğitim | Tel ayrımı kolaylaşır ama kullanıcı mikrofonuyla uyuşmaz — dağıtım için yanlış modalite. Önerilmez (sadece üst-sınır ölçümü için). |
| C | Akustik tel özellikleri (inharmonicity) | CQT'ye tel-ayırt edici spektral ipuçları eklemek. Belirsiz, artımlı kazanç. |
| D | Sınıf ağırlığı / kapasite ayarı | Marj taraması P/R dengesini zaten geziyor ve 0.586'da tavan yapıyor; muhtemelen aynı tavana çıkar. Ucuz ama kırıcı değil. |
| E | Mevcut hâli kabul edip Katman 4'e geçmek | Teknikler (bend/slide/vibrato) perde yörüngesiyle ilgili, telle değil — perde iyi. Tab kalitesi Katman 4'ü bloke etmez; tel sonra A ile düzeltilebilir. |

A hakkında ek not: Bu çerçevede CRNN de çöp olmaz — çıktısı Viterbi'nin emisyon olasılığı olarak kullanılır. Zayıf akustik sinyal, güçlü müzikal önselle (çalınabilirlik) birleşir.

# Önerim

A'yı yap, sonra Katman 4. Sebebi "geriye dönmeyelim" hedefi: tel ataması gitar tab'ının çekirdek problemi ve şu an açık ara en zayıf halkamız. Viterbi çözümleyici hem tab F1'i gerçek anlamda yükseltir hem de — Katman 4 için kritik olan — nota sınırlarını stabilize eder. CRNN'in veremediği kazancı bunun vermesini bekliyorum, üstelik retrain'siz (mevcut model çıktıları üstünde).

Alternatif olarak E seçilip doğrudan Katman 4'e geçilebilir (perde yeterli), tel paralel bir iş olarak bırakılır — ama tab çıktısı ~0.58'de kalır.

## Karar noktası

- A — Viterbi tel ataması (önerilen): tab F1'de gerçek sıçrama, Katman 4 için stabil nota sınırları.

- E — Kabul et, Katman 4'e geç: daha hızlı ilerleme, tab kalitesi ~0.58'de sabit.

Seçime göre ilgili adımın planı (kod değil) detaylandırılacak.